Συνοπτική Παρουσίαση Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου Εκάλης

| 1. Οικιστικές χρήσεις |  |  |
| --- | --- | --- |
| Β.1.1 Υφιστάμενοι οικισμοί | Μεταμόρφωση | - Επιτρεπόμενες χρήσεις: γενική κατοικία με εξαίρεση τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης και τα πρατήρια καυσίμων. - Μέσος συντελεστής δόμησης σαν κατεύθυνση για την πολεοδόμηση ορίζεται 0,8 για το συνεκτικό τμήμα και 0,6 για το υπόλοιπο τμήμα του οικισμού. |
|  | Ασφάκα, Πετσάλι, Γαβρισιοί, Λιγοψά, Βατατάδες, Βλαχάτανο | - Επιτρεπόμενες χρήσεις: γενική κατοικία με εξαίρεση τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης και τα πρατήρια καυσίμων. - Μέσος συντελεστής δόμησης σαν κατεύθυνση για την πολεοδόμηση ορίζεται 0,8. |
| Β.1.2 Επεκτάσεις των οικισμών Ασφάκας, Πετσαλίου, Λιγοψάς και Βλαχατάνου |  | - Επιτρεπόμενες χρήσεις: Αμιγής κατοικία. - Μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται 0,4, ελάχιστο εμβαδόν : 500 τ.μ., ελάχιστο πρόσωπο : 20 μ., μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30%, μέγιστος αριθμός ορόφων : 2, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 7,5 μ.. - Απαγορεύεται η κατάτμηση των ιδιοκτησιών μέχρι την πολεοδόμηση των περιοχών. |
| Β.1.3 ΠΕΡΠΟ Α΄ κατοικίας |  | - Επιτρεπόμενες χρήσεις: αμιγής κατοικία. - Μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται 0,4, αρτιότητα : 500 τ.μ., μέγιστο ποσοστό κάλυψης : 30%. - Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι θα πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό 50% της συνολικής έκτασης. - Απαγορεύεται η κατάτμηση των ιδιοκτησιών μέχρι την πολεοδόμηση των περιοχών. - Στα τμήματα της περιοχής που εν τέλει δε θα ενταχθούν για εφαρμογή του μηχανισμού της ΠΕΡΠΟ, οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι αυτές που προβλέπονται για τη ζώνη Β.4 (ΠΕΠΔ). |
| 2. Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) |  |  |
| Β.2.1 Ζώνες προστασίας αναδασωτέων εκτάσεων |  | - Επιτρεπόμενες χρήσεις: Επιτρέπονται μόνο οι δραστηριότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. - Η αποτύπωση των εκτάσεων γίνεται κατά προσέγγιση και η τελική οριοθέτησή τους όταν χρειαστεί θα γίνει από τη δασική υπηρεσία. - Εφόσον γίνει άρση της αναδάσωσης μετά την αναδημιουργία της βλάστησης, η διαχείριση των εκτάσεων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. |
| Β.2.2 Γεωργική γη |  | - Επιτρεπόμενες χρήσεις: κατοικίες, θερμοκήπια, γεωργικές αποθήκες και αντλητικές εγκαταστάσεις. - Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 8 στρέμματα. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που προϋφίστανται της δημοσίευσης της παρούσας, εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα. - Για τις κατοικίες ορίζεται μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων : 1 και μέγιστη συνολική επιφάνειας ορόφων : 120 τ.μ.. - Για τις γεωργικές αποθήκες ορίζεται μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων : 1, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4,50 μ. και μέγιστη συνολική επιφάνεια εκατό 100 τ.μ.. |
| Περιφερειακή ζώνη Π1. Του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου |  | - Επιτρεπόμενες Χρήσεις: Οι χρήσεις γης οι οποίες προβλέπονται από την ζώνη Β.4 του συγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ - Παραμένουν οι δεσμεύσεις για την κατάτμηση και τους όρους δόμησης που έχουν θεσμοθετηθεί από το Π.Δ. του Εθνικού Πάρκου |
| Όριο Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου |  | - Επιτρεπόμενες Χρήσεις: Οι χρήσεις γης οι οποίες προβλέπονται από την ζώνη Β.4 του συγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ - Παραμένουν οι δεσμεύσεις για την κατάτμηση και τους όρους δόμησης που έχουν θεσμοθετηθεί από το Π.Δ. του Εθνικού Πάρκου |
| 3. Περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων |  |  |
| Β.3.1 Ζώνες εγκατάστασης κτηνοτροφίας |  | - Επιτρεπόμενη χρήση: κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι δύο (2) ισοδύναμα ζώα έκαστη. - Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. της 24/31.05.1985 (ΦΕΚ 270/Δ) όπως εκάστοτε ισχύει, μέχρι να πολεοδομηθούν και οριστεί φορέας βάσει του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α), στον οποίο υποχρεωτικά θα συμμετέχει και ο Δήμος Εκάλης. - Η οριστικοποίηση των ορίων των περιοχών θα γίνει στα πλαίσια της πολεοδόμησης. - Προτεινόμενοι όροι δόμησης για την πολεοδόμηση : αρτιότητα 500 τ.μ., Σ.Δ. : 0,4 και τα κτίρια ισόγεια με μέγιστο ύψος : 5 μ.. |
| Β.3.2 Ζώνη ανάπτυξης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων αιγοπροβάτων και βοοειδών |  | - Επιτρεπόμενες χρήσεις: κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αιγοπροβάτων και βοοειδών δυναμικότητας μεγαλύτερης των δύο (2) ισοδυνάμων ζώων έκαστη. - Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. της 24/31.05.1985 (ΦΕΚ 270/Δ) όπως εκάστοτε ισχύει, μέχρι να πολεοδομηθεί και οριστεί φορέας βάσει του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α), στον οποίο υποχρεωτικά θα συμμετέχει και ο Δήμος Εκάλης. |
| Β.3.3 Ζώνη μετεγκατάστασης πτηνοτροφικών μονάδων |  | - Επιτρεπόμενες χρήσεις: Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση πτηνοτροφικών μονάδων που ήδη λειτουργούν στο Δήμο και οι οποίες βρίσκονται εντός των οικιστικών υποδοχέων ή σε απόσταση μικρότερη των 300 μ. από τα όρια αυτών. - Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. της 24/31.05.1985 (ΦΕΚ 270/Δ) όπως εκάστοτε ισχύει, μέχρι να πολεοδομηθεί και οριστεί φορέας βάσει του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α), στον οποίο υποχρεωτικά θα συμμετέχει και ο Δήμος Εκάλης. |
| 4. Περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης (ΠΕΠΔ) |  |  |
| Β.4 ΠΕΠΔ |  | Επιτρεπόμενες χρήσεις : - κατοικία - ξενοδοχεία – ξενώνες – αγροτουριστικές μονάδες σε πρότυπα αγροκτήματα μέχρι 40 κλίνες - εστιατόρια - κέντρα διασκέδασης και αναψυχής - αναψυκτήρια - θρησκευτικοί χώροι - αθλητικές εγκαταστάσεις - γήπεδα στάθμευσης - κοιμητήρια σε απόσταση άνω των 250 μ. από τα όρια των οικιστικών υποδοχέων - ισόγειες γεωργικές αποθήκες ύψους μέχρι 4,5 μ. και μέγιστης συνολικής επιφάνειας μέχρι 100 τ.μ. - θερμοκήπια - αντλητικές εγκαταστάσεις - κτηνοτροφικές μονάδες έως δύο (2) ισοδύναμα ζώα στις περιοχές εντός των Τ.Δ. Γαβρισιών – Λιγοψάς - Βατατάδων - Βλαχατάνου - πρατήρια καυσίμων - βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης επεξεργασίας προϊόντων πρωτογενούς τομέα - επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης |
| 5. Λοιπές περιοχές |  |  |
| Β.5.1 Αθλητικές εγκαταστάσεις Πετσαλίου |  | - Επιτρεπόμενες χρήσεις: αθλητικές εγκαταστάσεις. |
| Β.5.2 Ζώνη κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης |  | - Επιτρεπόμενες χρήσεις: γεωργικές αποθήκες και αντλητικές εγκαταστάσεις |
| Β.5.3 Περιοχή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων |  | - Η θέση στον χάρτη Π.2 είναι ενδεικτική και θα πραγματοποιηθεί με τον όρο ότι καλύπτονται όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. - Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση, για τη συγκεκριμένη περιοχή οι επιτρεπόμενες χρήσεις και κανονιστικές ρυθμίσεις είναι αυτές που προβλέπονται για τη ζώνη Β.2.2 (γεωργική γη). |